多角度视觉检测工作台

产品需求文档 (PRD)

文档版本：V1.0

编制日期：2026-05-15

状    态：初稿

# 1. 概述

## 1.1 产品定义

一套面向来料检验/产品检测场景的多角度同步拍照与视频采集工作台，集成扫码、多角度拍照、视频录制、微距检测、自动对焦、数据管理等功能，所有数据以扫码结果为文件夹名称归档存储。

## 1.2 用户场景

操作员扫描来件条码 → 系统创建文件夹

放置来件到工作台 → 一键同步拍摄3个角度照片

开箱/动作过程启动视频录制（自动对焦）

必要时补拍/重拍/扫码重命名

最终所有文件归档到条码命名的文件夹中

## 1.3 核心目标

降低人工检测拍照的操作复杂度

保证多角度拍照的同步性和一致性

实现数据的有序归档和可追溯

# 2. 硬件规格

## 2.1 硬件选型总表

| 编号 | 部件 | 数量 | 推荐型号 | 核心技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 防静电台 | 1 | 宁楚 NC190702 定制 | 800×1000mm，防静电接地插口，承重≥300kg |
| H2 | 角度相机 | 3 | 海康 MV-CA050-12GC | 500万像素，Sony IMX264，全局快门，GigE，硬触发 |
| H3 | 视频/微距相机 | 1 | 海康 MV-CB050-20UC | 500万像素，USB3.0，支持视频流，可换微距镜头 |
| H4 | 电动对焦镜头 | 3 | Computar DL2523UC-MPY | 25mm F2.3，USB/I2C电动对焦，C-Mount |
| H5 | 电动变焦镜头 | 1 | Computar EL6Z0915UCS-MPWIR | 9-50mm F1.5，USB电动变焦+对焦 |
| H6 | XY电动平移台 | 1~2 | 孚光精仪 8MTF / Zaber LDQ | 行程≥50×50mm，重复精度≤10µm |
| H7 | 条码扫描器 | 1 | 霍尼韦尔 HF811 | 200万像素，自动变焦50-1000mm，固定式 |
| H8 | 安卓工控一体机 | 1 | 研维 APC-YW120KAWX | 12.1寸触摸，RK3399，RAM≥4G，USB3.0外挂≥3TB |
| H9 | 激光测距传感器 | 1 | 基恩士 IL系列 / 松下 HG-C系列 | 精度±1mm，量程覆盖工作台 |
| H10 | 光源系统 | 1套 | LED环形光源×3 + 控制器 | 与硬触发同步频闪 |

## 2.2 工作台布局（俯视图）

┌────────────────────────────── 800mm ──────────────────────────────┐
│                         [防静电台面 + 接地插口]                      │
│                                                                    │
│    ┌─ 角度相机3(右侧45°) ──┐              ┌─ 角度相机2(左侧45°) ─┐  │
│    │                       │              │                      │  │
│    │     ↙                 │              │                 ↘    │  │
│    │                       │              │                      │  │
│    └───────────────────────┘              └──────────────────────┘  │
│                                                                    │
│          ┌─── 角度相机1(正上) ───┐                                 │
│          │                      │                                 │
│          │       ┌──────┐       │           右侧XY微距平移台        │
│          │       │ 工件  │       │          ┌────────────────┐     │
│          │       └──────┘       │          │ 拨片台(可移动)   │     │
│          │       ← 激光测距 →   │          │ 上: 微距相机    │     │
│          └──────────────────────┘          │ 下: XY平移台    │     │
│                                            └────────────────┘     │
│                                                                    │
│     [固定式条码扫描器]   [12寸安卓工控机]    [3TB外置硬盘]          │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.3 硬件连接拓扑

┌─────────────────────────────────────┐
                    │          安卓工控一体机 H8          │
                    │  (12寸触摸屏 + Android + USB Hub)  │
                    └──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┘
                       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
        ┌──────────────┘  │  │  │  │  │  │  │  └──────┐
        │                 │  │  │  │  │  │  │         │
   ┌────▼───┐    ┌───────▼──▼──▼──┘  │  │  │   ┌─────▼─────┐
   │激光测距│    │   3路镜头控制线     │  │  │   │  外挂3TB   │
   │ H9     │    │  (USB→Computar DL) │  │  │   │  移动硬盘  │
   └────────┘    └──┬──┬──┬───────────┘  │  │   └───────────┘
                    │  │  │              │  │
          ┌─────────┘  │  └──────┐   ┌──┘  └────┐
          │            │         │   │         │
    ┌─────▼──┐  ┌──────▼──┐  ┌──▼───▼─┐  ┌──▼──┐  ┌─▼──────┐
    │角度相机│  │角度相机 │  │角度相机 │  │视频 │  │条码扫描│
    │1(正上) │  │2(左侧) │  │3(右侧)  │  │相机 │  │H7     │
    │+电动对焦│  │+电动对焦│  │+电动对焦 │  │+电动│  │       │
    │H2+H4   │  │H2+H4   │  │H2+H4    │  │变焦 │  │       │
    └────────┘  └────────┘  └─────────┘  │H5   │  └───────┘
                                         └─────┘

## 2.4 相机安装角度

| 相机 | 位置 | 角度 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相机1（正上方） | 工作台正上方 | 镜头垂直向下 | 俯视图拍摄 |
| 相机2（左侧45°） | 工作台左侧 | 与水平面成45° | 左侧立体视图 |
| 相机3（右侧45°） | 工作台右侧 | 与水平面成45° | 右侧立体视图 |
| 视频/微距相机 | XY平移台上方 | 垂直向下 | 微距拍片/视频录制 |

# 3. 业务流程

## 3.1 完整操作流程

开始
          │
          ▼
    ┌──────────────────┐
    │ 1. 扫码（码A）    │ ← 扫描来件条码
    │    创建文件夹     │ → 以码A命名文件夹于3TB硬盘
    └────────┬─────────┘
             │
             ▼
    ┌──────────────────┐
    │ 2. 拍N张照片      │ ← 强制拍3~5张
    │    (扫码后预览)   │ → 显示最后一张，可重拍
    └────────┬─────────┘
             │
             ▼
    ┌──────────────────┐
    │ 3. 放置来件到台上  │
    │    激光测距       │ → 自动计算对焦参数
    │    点击"同步拍"   │ → 3相机同时触发拍照
    └────────┬─────────┘
             │
    ┌────────▼─────────┐
    │ 4. 预览三角度照片  │ ← 显示3张缩略图
    │    可"加拍"/重拍   │ → 重拍回到步骤3
    └────────┬─────────┘
             │
    ┌────────▼─────────┐
    │ 5. 开箱动作录制    │ ← 点击"开始录像"
    │    视频录制       │ → 自动对焦持续清晰
    │    点击"结束录像"  │
    └────────┬─────────┘
             │
    ┌────────▼─────────┐
    │ 6. 补拍 ≤8张      │ ← 微距平移台拍片
    │    可扫码（码B）   │ → 重命名指定图片
    └────────┬─────────┘
             │
    ┌────────▼─────────┐
    │ 7. 可重新扫码（码A）│
    └────────┬─────────┘
             │
             ▼
    ┌──────────────────┐
    │ 8. 结束           │
    │    所有文件归档保存 │
    │    → 码A/ 文件夹    │
    └──────────────────┘

# 4. 软件功能需求

## F1 扫码模块

| 编号 | 功能描述 |
| --- | --- |
| F1.1 | 识别一维码/二维码（Code128, QR, DataMatrix等） |
| F1.2 | 扫码后自动创建文件夹：/data/{码A}/ |
| F1.3 | 如果文件夹已存在则直接使用 |
| F1.4 | 支持过程中再次扫码（用于码B重命名或重新关联码A） |

## F2 初始拍照模块

| 编号 | 功能描述 |
| --- | --- |
| F2.1 | 扫码后进入拍照界面，强制拍≥3张且<5张 |
| F2.2 | 用视频/微距相机拍摄 |
| F2.3 | 每次拍照后预览最后一张效果 |
| F2.4 | 提供"重拍当前张"功能 |
| F2.5 | 照片保存为：{码A}/{码A}_init_{序号}.jpg |

## F3 三角度同步拍照模块

| 编号 | 功能描述 |
| --- | --- |
| F3.1 | 操作员放置来件后，点击"同步拍照"按钮 |
| F3.2 | 激光测距 → 查表 → 同时驱动3个镜头对焦 |
| F3.3 | 对焦完成后 → 同时硬触发3台相机拍照 |
| F3.4 | 显示3张照片缩略图预览 |
| F3.5 | 支持"加拍"（重新执行F3.2-F3.4） |
| F3.6 | 支持单角度重拍 |
| F3.7 | 保存为：{码A}/{码A}_top.jpg / _left.jpg / _right.jpg |

## F4 视频录制模块

| 编号 | 功能描述 |
| --- | --- |
| F4.1 | 点击"开始录像"，启动视频流 |
| F4.2 | 实时自动对焦：每帧计算清晰度，驱动电动变焦镜头调节 |
| F4.3 | 点击"结束录像"，停止录制 |
| F4.4 | 保存为：{码A}/{码A}_video.mp4 |

## F5 微距补拍模块

| 编号 | 功能描述 |
| --- | --- |
| F5.1 | 使用XY平移台上的微距相机 |
| F5.2 | 可手动控制XY平移台移动，或预设位置自动移动 |
| F5.3 | 补拍照片 ≤8 张 |
| F5.4 | 支持对指定照片扫码（码B）重命名 |
| F5.5 | 保存为：{码A}/{码A}_macro_{序号}.jpg |
| F5.6 | 重命名后：{码A}/{码B}_macro_{序号}.jpg |

## F6 自动对焦控制模块

| 编号 | 功能描述 |
| --- | --- |
| F6.1 | 拍照前：激光测距 → 查预标定表 → 设定镜头位置 |
| F6.2 | 拍照校验：抓一帧计算清晰度评分，低于阈值则微调 |
| F6.3 | 视频中：持续计算清晰度，电动微调保持画面清晰 |
| F6.4 | 支持手动干预：触摸屏上 +/- 按钮微调对焦 |

## F7 文件存储模块

| 编号 | 功能描述 |
| --- | --- |
| F7.1 | 根目录 /data/ 存放于3TB外置硬盘 |
| F7.2 | 子目录 /{码A}/ 包含所有该条码相关文件 |
| F7.3 | 文件命名规则：{码A}_{类型}_{序号}.{ext} |
| F7.4 | 文件夹中自动生成 summary.json 记录文件清单 |

# 5. 软件系统架构

## 5.1 架构分层

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                   UI 层 (Android App)                │
│   ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐     │
│   │扫码页│ │拍照页│ │预览页│ │视频页│ │设置页│     │
│   └──┬───┘ └──┬───┘ └──┬───┘ └──┬───┘ └──┬───┘     │
│      └────────┴────────┴────────┴────────┘          │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│              业务逻辑层 (Android Service)            │
│   ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────┐   │
│   │ 扫码管理  │ │ 拍照管理  │ │ 视频录制管理      │   │
│   └──────────┘ └──────────┘ └──────────────────┘   │
│   ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────┐   │
│   │ 镜头控制  │ │ 同步触发  │ │ 文件归档管理      │   │
│   └──────────┘ └──────────┘ └──────────────────┘   │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│              硬件抽象层 (HAL / JNI)                  │
│   ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐     │
│   │Camera │ │ Lens  │ │ Laser│ │Scanner│ │ GPIO │     │
│   │SDK   │ │ SDK  │ │ SDK │ │ SDK  │ │控制  │     │
│   └──┬───┘ └──┬───┘ └──┬───┘ └──┬───┘ └──┬───┘     │
└──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┘
       │        │        │        │        │
   ┌───▼──┐ ┌──▼──┐ ┌──▼──┐ ┌──▼──┐ ┌───▼───┐
   │3×相机│ │4×   │ │激光 │ │条码 │ │同步触  │
   │H2+H3 │ │镜头 │ │测距 │ │扫描 │ │发IO   │
   │      │ │H4+H5│ │H9   │ │H7   │ │控制器 │
   └──────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └───────┘

## 5.2 关键通信协议

| 硬件 | 协议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工业相机（GigE） | GigE Vision + GenICam | 100米传输，支持硬触发 |
| 电动镜头 | USB HID / I2C | 通过USB发送对焦位置指令 |
| 条码扫描器 | USB HID（键盘模拟）/ RS232 | 即插即用 |
| 激光测距 | RS232 / USB串口 | 工业传感器标准协议 |
| 同步触发 | GPIO（5V TTL） | 通过USB GPIO控制器或单片机 |
| XY平移台 | USB串口 / RS232 | 步进电机控制器指令 |
| 外挂存储 | USB 3.0 | 支持热插拔 |

# 6. APP界面原型概要

### 主页

顶部：[扫码] [记录查询] [设置]

中间：大按钮"扫码开始 - 扫描来件条码开始"

底部：最近记录列表

### 拍照界面

顶部：返回 + 当前码A

中间：摄像头实时预览 + 拍照/重拍/确认按钮

底部：已拍照片缩略图列表 + 进度条

### 三角度同步拍照

顶部：返回 + 当前工件码

中间：三角度预览（正上/左侧/右侧）并排显示

底部：[同步拍照] [加拍] [单角度重拍] 按钮

### 视频录制

顶部：返回 + 当前工件码

中间：视频实时预览 + REC指示灯 + 计时

底部：[结束录像] [暂停] [手动对焦微调]

### 完成/归档

文件清单预览（所有文件及状态）

保存路径显示

[继续下一件] [打印报告] 按钮

# 7. 非功能需求

## 7.1 性能指标

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 同步拍照响应时间 | ≤ 2秒（从点击到3张照片保存完成） |
| 自动对焦单次耗时 | ≤ 1秒 |
| 视频帧率 | ≥ 25fps @ 1080p |
| 扫码识别时间 | ≤ 0.5秒 |
| 文件保存速度 | ≥ 50MB/s（USB3.0 + 3TB SSD） |
| 连续工作稳定性 | 8小时连续运行无死机 |
| 照片分辨率 | ≥ 2448×2048（500万像素） |

## 7.2 存储需求

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 单次检测数据量 | 约 50-200MB（含照片+视频） |
| 3TB可存储次数 | 约 15000-60000 次 |
| 归档策略 | 按日期+码A目录存储 |
| 备份策略 | 支持USB导出/SMB网络共享 |

## 7.3 电源需求

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 工作台总功率 | ≤ 1000W |
| 工作电压 | AC 220V / 50Hz |
| 工控机供电 | DC 12V / 4A |
| 相机供电 | PoE (GigE) 或 DC 12V |

# 8. 实施计划

| 阶段 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| P1 硬件采购 | H1-H10全部硬件采购 | 2-3周 |
| P2 机械组装 | 工作台搭建、相机支架设计与组装 | 1-2周 |
| P3 软件开发 | Android App 开发 | 6-8周 |
| P4 联动调试 | 多相机同步、电动镜头对焦、硬件联调 | 2-3周 |
| P5 标定校准 | 激光-镜头映射表标定、光学校准 | 1周 |
| P6 验收测试 | 全流程跑通、性能测试 | 1周 |

总周期：约 13-18 周

# 9. 预算估算

| 类别 | 项目 | 估算（元） |
| --- | --- | --- |
| 硬件 | 3× 工业相机 + 4× 镜头 | 20,000 - 35,000 |
| 硬件 | XY电动平移台 | 5,000 - 20,000 |
| 硬件 | 条码扫描器 + 激光测距 | 5,000 - 8,000 |
| 硬件 | 安卓工控机 + 3TB硬盘 + 显示器 | 3,000 - 5,000 |
| 硬件 | 防静电台 + 光源 + 支架线缆 | 5,000 - 10,000 |
| 软件 | Android APP 开发 | 30,000 - 60,000 |
| 集成 | 安装调试 + 标定校准 | 10,000 - 20,000 |
| 合计 |  | 78,000 - 158,000 |

# 10. 附录

## 10.1 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 码A | 主条码，用于命名总文件夹 |
| 码B | 副条码，用于重命名补拍照片 |
| 硬触发 | 通过GPIO硬件信号同步触发多台相机拍照 |
| GigE Vision | 千兆以太网相机通信协议 |
| GenICam | 通用相机编程接口标准 |
| C-Mount | 标准工业镜头接口（1英寸32牙） |

## 10.2 参考文档

海康机器人 MV-CA050-12GC 产品规格书

Computar DL-MPY 系列电动对焦镜头手册

霍尼韦尔 HF811 用户指南

Android Camera2 API 开发文档

GigE Vision 标准 V2.0